中国高校智能机器人创意大赛

项

目

说

明

书

项目名称：“灵眸伴宠”——基于STM32的自主伴随宠物式机器人

组号：

时间：2026年4月

目录

第一章 项目概述	1

1.1 项目背景与意义	1

1.2 项目核心目标	1

1.3 作品整体设计简介	1

第二章 系统总体方案设计	2

第三章 系统硬件设计	3

3.1 硬件总体设计	3

3.2 各硬件模块详细设计	3

3.2.1 主控核心模块设计	3

3.2.2 多传感器融合感知模块设计	4

3.2.3 运动控制模块设计	5

3.2.4 无线通信模块设计	6

3.2.5 声光交互模块与电源管理模块设计	6

3.3 硬件设计调试思路	7

第四章 系统软件设计	7

4.1 软件总体设计	7

4.2 机器人端软件设计	8

4.2.1 开发环境与语言	8

4.2.2 各层软件详细设计	8

4.3 手机端APP软件设计	10

4.3.1 开发环境与语言	10

4.3.2 各层软件详细设计	10

4.4 软件设计调试思路	11

第五章 机械结构设计	12

5.1 机械结构总体设计	12

5.2 各部分机械结构详细设计	13

5.2.1 底盘设计	13

5.2.2 传感器支架设计	13

5.2.3 外壳设计	14

5.3 机械结构设计调试思路	14

第六章 项目创新点与特色	15

6.1 核心创新点	15

6.1.1 低算力平台下的多传感器融合优化技术	15

6.1.2 自适应自主跟随与动态避障协同算法	15

6.1.3 软硬件协同的远程交互与异常管控体系	15

6.1.4 小型化模块化集成设计	16

6.2 设计特色	16

第一章 项目概述

1.1 项目背景与意义

随着社会发展及家庭结构小型化推进，我国家庭宠物保有量稳步增长。城市生活节奏加快，宠物主因工作、出行频繁外出，宠物独处的焦虑与健康隐患日益突出。传统人工照护存在明显局限，现有单一功能宠物用品难以满足高层次照护需求。智能机器人、嵌入式等技术快速迭代，为宠物陪伴机器人研发提供了技术支撑。本项目聚焦自主伴随宠物式机器人研发，通过软硬件及机械结构设计，构建“主动陪伴+远程交互”框架，缓解宠物独处焦虑；以STM32为主控单元，集成关键技术，兼顾低成本与易用性，可为同类产品提供技术参考，具备良好社会价值与产业化潜力。

1.2 项目核心目标

本项目围绕“灵眸伴宠”——基于STM32的自主伴随宠物式机器人设计，结合硬件与手机端APP两大核心板块，核心目标如下：以STM32为主控芯片，搭建多传感器融合感知平台，完成软硬件集成，实现小型化、低功耗、高稳定性设计要求；实现宠物识别跟随、避障、远程及声光互动，保障跟随距离可调、目标快速重捕获、远程交互低延迟；确保机器人长时间稳定运行、APP操作流畅，严控硬件成本以提升普及性；优化方案完整性，梳理设计逻辑与核心创新点。

1.3 作品整体设计简介

“灵眸伴宠”机器人采用“硬件+软件”协同架构，以“主动伴随、情感互动、远程照护”为核心，突破传统宠物用品功能单一、服务被动的局限。硬件以STM32为主控，整合多传感器感知、运动控制等核心模块，小型轻量化设计适配家庭室内环境，实现核心功能；手机端APP作为人机交互入口，界面简洁，整合远程监控、语音对讲等功能，实现远程联动。方案秉持“低成本、高可靠、易操作”理念，突破低算力平台技术瓶颈，兼顾实用性，可解决养宠核心照护痛点。

（此处预留设计示意图位置：图1 机器人本体设计示意图+手机端APP界面设计示意图组合图，标注：左图为“灵眸伴宠”机器人本体核心模块布局设计，右图为手机端APP首页及核心功能界面设计）

第二章 系统总体方案设计

本系统设计采用“硬件设计+手机端APP设计”的协同架构，以STM32嵌入式主控为核心，构建“感知-决策-执行-交互”的全流程设计闭环，实现自主跟随、远程监控、互动娱乐等核心功能，同时严格遵循低成本、低功耗、高稳定性的设计原则，适配家庭使用、竞赛展示与社会实践推广等多元场景，完全符合无实物组竞赛对设计方案完整性的核心要求。

系统总体架构分为三大层面：硬件感知与执行层（机器人本体）、软件控制与算法层（机器人端+手机端APP）、通信传输层，各层面协同联动、无缝衔接，确保设计方案的完整性与可行性，保障系统核心功能高效实现。

1.  硬件感知与执行层：核心为机器人本体硬件设计，承担宠物目标识别、环境信息采集、运动控制与现场交互功能，主要包含STM32主控模块、多传感器融合感知模块（红外、超声波、摄像头）、运动控制模块（电机、驱动）、无线通信模块（ESP8266/ESP32）、声光交互模块（LED、扬声器）、电源管理模块及机械结构，是系统功能实现的物理载体。

2.  软件控制与算法层：分为机器人端软件与手机端APP软件两部分。机器人端软件聚焦底层驱动与核心算法，负责传感器数据采集、目标识别算法、跟随与避障算法、运动控制逻辑、通信协议解析等；手机端APP软件聚焦用户交互与远程管控，负责用户交互界面、指令发送、视频接收与显示、数据存储与异常提醒等，实现用户对机器人的远程精准管控。

3.  通信传输层：采用Wi-Fi/BLE无线通信方式，实现机器人本体与手机端APP的数据双向交互，包括机器人采集的宠物状态、环境数据上传至手机端，以及手机端的控制指令、参数设置下发至机器人，确保数据传输实时、稳定、安全，支持离线缓存功能，避免网络中断导致功能失效。

系统工作流程：机器人本体通过多传感器实时采集宠物目标信息与环境数据，经机器人端软件算法处理，完成宠物识别、定位与跟随决策，控制运动模块实现自主跟随；同时将采集的数据（视频、环境参数、机器人状态）通过无线通信传输至手机端APP，用户通过APP查看相关信息，发送控制指令（如激光逗宠、喂食、调整跟随参数），指令经通信传输层下发至机器人，执行相应操作；当检测到异常情况（低电量、宠物丢失、环境异常）时，机器人启动声光报警，同时手机端APP推送提醒，实现全方位的宠物陪伴与管控。

（此处预留设计示意图位置：图2 系统总体架构设计图，标注：清晰展示硬件感知与执行层、软件控制与算法层、通信传输层的组成及各模块交互关系，包含机器人本体各硬件模块与手机端APP模块的设计逻辑）

（此处预留设计示意图位置：图3 系统工作流程设计图，标注：完整呈现机器人本体与手机端APP的协同工作流程，包含数据采集、算法处理、指令传输、功能执行、异常提醒等关键环节）

第三章 系统硬件设计

机器人本体硬件设计严格遵循小型化、低功耗、低成本、高稳定性的设计原则，以STM32主控芯片为核心，按功能划分为五大模块化单元，各模块分工明确、协同联动，确保核心功能稳定实现，同时适配无实物组竞赛对设计方案详细度、可行性的考察要求，硬件整体采用模块化设计思路，便于后续优化、调试与功能拓展。

3.1 硬件总体设计

机器人本体硬件整体由主控核心模块、多传感器融合感知模块、运动控制模块、无线通信模块、声光交互模块、电源管理模块及机械结构组成，各模块通过引脚连接、串口通信等方式实现数据交互与协同工作。硬件设计重点攻克低算力平台下的多传感器融合、低功耗控制、小型化集成等技术难点，同时严格控制成本，确保产品的普及性与竞赛竞争力。

硬件设计核心思路：以STM32为核心，搭建多传感器融合感知平台，实现宠物目标识别与环境监测；通过运动控制模块实现机器人的自主移动与跟随功能；借助无线通信模块实现与手机端APP的无缝联动；通过声光交互模块提升宠物陪伴体验；通过电源管理模块实现低功耗长时运行；机械结构采用小型化设计，适配家庭室内环境，同时保证运动灵活性。

（此处预留设计示意图位置：图4 机器人本体硬件架构设计图，标注：展示各硬件模块的组成、连接关系及核心器件型号，清晰区分五大模块化单元的设计逻辑）

3.2 各硬件模块详细设计

3.2.1 主控核心模块设计

主控核心模块是机器人本体的“核心中枢”，负责统筹各模块协同工作、解析传感器数据、运行核心算法、接收并执行手机端指令，选用STM32系列单片机作为主控芯片，兼顾算力、功耗与成本需求，可选用STM32F103（低成本场景）或STM32F407（功能拓展需求较高场景）型号。

核心参数与设计：主控芯片内置ARM Cortex-M系列内核，具备高速运算能力与丰富的外设接口（GPIO、UART、I2C、SPI等），可满足多传感器数据采集、电机控制、无线通信等功能需求；外接晶振、复位电路、下载电路，确保芯片稳定运行；预留扩展接口，便于后续功能升级（如增加喂食模块、健康监测模块）；采用模块化焊接设计，便于调试与故障排查，适配竞赛现场设计方案展示需求。

功能实现：接收多传感器采集的宠物目标信息、环境数据（温湿度、距离等），运行目标识别、跟随、避障等核心算法，生成运动控制指令并下发至运动控制模块；接收无线通信模块传输的手机端指令，执行相应操作（如启动激光、调整跟随速度）；将机器人状态、传感器数据上传至无线通信模块，同步传输至手机端APP；实现低功耗控制，通过模块分时供电、动态功耗管理等方式，降低系统能耗。

（此处预留设计示意图位置：图5 主控核心模块电路设计图，标注：包含STM32芯片、晶振电路、复位电路、下载电路及接口定义，清晰展示电路连接关系）

3.2.2 多传感器融合感知模块设计

该模块是机器人实现宠物识别、定位与环境监测的核心，集成红外传感器、超声波传感器、摄像头三大类传感器，采用多传感器融合技术，弥补单一传感器的检测缺陷，提升复杂环境下（弱光、遮挡）的目标识别与定位精度，为自主跟随与避障功能提供可靠的数据支撑。

1.  摄像头模块：选用低成本、小型化的视觉模块（如OpenMV、K210），负责宠物目标识别与实时定位，采集宠物图像信息并传输至主控芯片，通过轻量化视觉算法实现宠物轮廓识别、动态轨迹跟踪，精准区分宠物与其他物体，避免误跟随；支持弱光补光功能，适配家庭室内光照变化场景，提升识别稳定性。

2.  超声波传感器：选用HC-SR04超声波测距模块，负责检测机器人与宠物、障碍物之间的距离，采集距离数据并传输至主控芯片，用于调整跟随距离（0.5-1.5米可调），同时实现动态避障功能，当检测到障碍物距离小于安全阈值时，触发避障指令，控制机器人调整运动方向；采用多传感器布局，实现360°无死角测距，提升环境感知的全面性。

3.  红外传感器：选用红外测距传感器（如夏普GP2Y1010AU0F），辅助超声波传感器实现近距离测距，弥补超声波传感器在近距离检测中的误差，同时用于检测宠物的动态移动，辅助视觉模块实现目标丢失后的重捕获，提升跟随稳定性；红外传感器功耗低、响应速度快，适配系统低功耗设计需求。

模块集成设计：各传感器通过GPIO、I2C接口与主控芯片连接，实现数据同步采集；设计专用传感器固定支架，确保安装牢固、检测角度合理，适配机器人小型化结构；通过软件算法实现多传感器数据融合，对不同传感器的检测结果进行时间配准、空间坐标统一与可信度加权融合，提升数据准确性，突破低算力平台下的感知稳定性难题。

（此处预留设计示意图位置：图6 多传感器融合感知模块布局设计图，标注：展示摄像头、超声波传感器、红外传感器的布局方式及与主控模块的连接逻辑）

3.2.3 运动控制模块设计

运动控制模块负责接收主控芯片的指令，控制机器人的移动、转向、加速、减速，实现自主跟随与避障功能，核心由电机、电机驱动模块、轮系组成，选用直流减速电机，兼顾动力与稳定性，适配家庭室内地面（瓷砖、木地板等）的运动需求。

1.  电机选型：选用小型直流减速电机，具备转速可调、扭矩适中、功耗低的特点，数量为2-4个，实现机器人的前进、后退、左转、右转、原地旋转等动作；电机自带霍尔编码器，可实现转速反馈，便于主控芯片进行速度闭环控制，提升跟随精度与运动平滑性，避免急停惊吓宠物。

2.  电机驱动模块：选用TB6612或L298N电机驱动芯片，负责接收主控芯片的PWM控制信号，驱动电机运转，实现转速与转向控制；驱动模块具备过流保护、过热保护功能，提升系统稳定性，避免电机损坏；通过串口与主控芯片连接，实现指令传输与状态反馈。

3.  轮系设计：选用小型橡胶轮，具备防滑、静音特点，减少机器人移动时对家庭环境的干扰；轮系与电机通过联轴器连接，确保动力传输稳定；机器人底盘采用差分驱动设计，通过控制两侧电机的转速差实现转向，提升运动灵活性，便于跟随宠物的快速移动与转弯。

功能实现：主控芯片根据多传感器采集的数据与核心算法，生成运动控制指令（转速、转向），下发至电机驱动模块，驱动电机运转，控制机器人跟随宠物移动；当检测到障碍物时，调整电机转速与转向，实现避障动作；通过霍尔编码器反馈的转速数据，进行速度闭环控制，确保跟随速度平稳、精准，提升跟随体验。

（此处预留设计示意图位置：图7 运动控制模块电路设计图及轮系布局图，标注：左图为电机驱动模块与主控芯片的连接电路，右图为电机、轮系与底盘的布局）

3.2.4 无线通信模块设计

无线通信模块是机器人本体与手机端APP实现数据交互的核心，负责将机器人采集的视频、环境数据、状态信息上传至手机端，同时接收手机端下发的控制指令，选用ESP8266或ESP32无线模块，兼顾通信稳定性、功耗与成本，支持Wi-Fi/BLE通信方式，适配家庭无线网络环境。

模块设计：无线通信模块通过UART接口与主控芯片连接，实现数据传输与指令交互；配置Wi-Fi/BLE参数，确保与手机端APP的稳定连接，支持自动重连功能，避免网络中断导致功能失效；支持数据加密传输，保护用户隐私（如宠物视频）；具备离线缓存功能，当网络中断时，缓存机器人状态数据与视频片段，网络恢复后自动上传至手机端。

功能实现：接收主控芯片传输的机器人状态（低电量、跟随状态）、环境数据（温湿度）、视频流数据，上传至手机端APP；接收手机端APP下发的控制指令（如启动激光逗宠、调整跟随距离、停止跟随），传输至主控芯片，执行相应操作；实现机器人与手机端APP的实时联动，确保远程交互延迟≤1秒，视频传输清晰流畅。

3.2.5 声光交互模块与电源管理模块设计

1.  声光交互模块：用于提升宠物陪伴体验与状态反馈，由LED指示灯、扬声器组成。LED指示灯用于显示机器人状态（跟随中、待机、低电量、异常），不同状态对应不同颜色灯光（如绿色=跟随中、红色=低电量）；扬声器用于播放轻柔音乐、宠物诱导音，实现与宠物的情感互动，同时在异常情况（目标丢失、低电量）下发出报警音，提醒用户与宠物。

2.  电源管理模块：负责为整个机器人本体提供稳定的电源供应，实现低功耗控制，选用2-3节18650锂电池串联，容量适中，兼顾续航与体积；搭配TP4057锂电池充电模块，支持USB充电，具备过充、过放、短路保护功能，延长电池使用寿命；采用AMS1117降压模块，将电池电压转换为各模块所需的工作电压（如3.3V、5V）；设计低功耗模式，待机关闭视觉模块并使无线通信模块进入浅睡眠状态，通过红外传感器唤醒，提升续航时间，确保机器人可连续运行2小时以上。

（此处预留设计示意图位置：图8 声光交互模块与电源管理模块布局设计图，标注：展示LED指示灯、扬声器的布局位置，以及锂电池、充电模块、降压模块的连接方式）

3.3 硬件设计调试思路

硬件设计调试分为单元调试与集成调试两个阶段，确保各模块设计合理、协同稳定，同时针对设计中发现的问题进行优化，适配无实物组竞赛对设计方案可行性、严谨性的要求。

1.  单元调试：分别对主控核心模块、多传感器融合感知模块、运动控制模块、无线通信模块、声光交互模块、电源管理模块进行单独调试，验证各模块的功能实现情况（如传感器数据采集准确性、电机运转稳定性、无线通信流畅性），排查电路连接错误、器件选型不合理等问题，优化模块参数（如传感器检测阈值、电机转速范围）。

2.  集成调试：将所有硬件模块集成到机器人底盘，进行整体协同调试，测试各模块的协同工作情况，重点验证自主跟随精度、避障成功率、无线通信稳定性、续航时间等关键参数；模拟家庭复杂环境（弱光、遮挡、不同地面），验证机器人的环境适应性，针对跟随卡顿、目标丢失、通信中断等问题进行优化，确保硬件系统稳定运行。

3.  优化方向：优化传感器布局，提升目标识别与测距精度；优化电源管理模块，降低系统功耗，延长续航时间；优化硬件电路设计，提升系统稳定性；优化机器人体积与重量，提升运动灵活性，适配家庭室内场景。

第四章 系统软件设计

系统软件设计采用“机器人端+手机端APP”的协同设计思路，机器人端软件基于Keil MDK开发环境，采用C语言编写，聚焦核心算法与硬件驱动；手机端APP基于Android/Flutter开发，采用可视化界面设计，聚焦用户交互与远程管控，两者通过无线通信协议实现数据交互，确保功能协同、运行流畅，同时兼顾无实物组竞赛演示的便捷性与用户使用的易用性。

4.1 软件总体设计

软件系统总体分为机器人端软件与手机端APP软件两部分，采用模块化、分层设计思路，降低开发难度，便于调试、维护与功能拓展，同时确保软硬件协同高效，核心设计原则为“轻量化、高实时性、易操作”。

1.  机器人端软件：分为底层驱动层、算法层、应用层三层。底层驱动层负责各硬件模块的驱动（传感器驱动、电机驱动、无线通信驱动等），实现硬件的初始化与数据采集；算法层负责核心算法（目标识别算法、多传感器融合算法、跟随与避障算法等），实现宠物识别、定位、跟随与避障功能；应用层负责统筹各模块工作，解析手机端指令，执行相应操作，同时将机器人状态上传至手机端。

2.  手机端APP软件：分为界面交互层、通信层、数据处理层三层。界面交互层负责用户交互界面设计，提供视频查看、指令发送、参数设置等功能入口；通信层负责与机器人端无线通信模块建立连接，实现数据传输与指令交互；数据处理层负责接收机器人端上传的数据，进行解析、存储与展示，同时生成控制指令，下发至机器人端。

软件协同流程：机器人端软件初始化完成后，启动多传感器数据采集，运行核心算法，实现宠物自主跟随；同时通过无线通信模块向手机端APP发送机器人状态、环境数据、视频流数据；手机端APP接收数据后，在界面上展示相关信息，用户通过APP发送控制指令（如激光逗宠、调整跟随参数），指令经通信层传输至机器人端，机器人端软件解析指令后，控制相应硬件模块执行操作，形成闭环交互。

（此处预留设计示意图位置：图9 软件系统总体架构设计图，标注：清晰展示机器人端软件与手机端APP软件的分层结构、各模块组成及数据交互流程）

4.2 机器人端软件设计

4.2.1 开发环境与语言

开发环境：Keil MDK 5.0，支持STM32系列单片机的开发、编译与调试，具备丰富的库函数与调试工具，便于底层驱动开发与算法优化；辅助开发工具包括Proteus（电路仿真）、MATLAB（算法仿真），用于前期算法验证与电路调试，降低设计风险。

开发语言：C语言，兼顾运行效率与开发便捷性，适合嵌入式系统开发，便于编写底层驱动与核心算法，同时利于代码的移植与拓展，适配STM32低算力平台的运行需求。

4.2.2 各层软件详细设计

1.  底层驱动层：负责各硬件模块的初始化与数据采集，为上层算法与应用提供可靠的硬件支撑，主要包括传感器驱动、电机驱动、无线通信驱动、声光交互驱动、电源管理驱动。

（1）传感器驱动：编写摄像头、超声波传感器、红外传感器的驱动程序，实现传感器的初始化、数据采集与传输；配置传感器参数（如采集频率、检测阈值），确保数据采集准确、稳定；处理传感器噪声，通过滤波算法（如卡尔曼滤波）抑制随机噪声与异常值，提升数据可靠性。

（2）电机驱动：编写电机驱动模块的驱动程序，实现电机的初始化、转速控制与转向控制；接收主控芯片的PWM控制信号，驱动电机运转，通过霍尔编码器反馈的转速数据，实现速度闭环控制，确保电机转速稳定，提升跟随精度。

（3）无线通信驱动：编写ESP8266/ESP32无线模块的驱动程序，实现无线通信模块的初始化、Wi-Fi/BLE连接、数据发送与接收；配置通信参数（如波特率、IP地址），确保与手机端APP的稳定通信，支持自动重连与数据加密传输。

（4）其他驱动：编写声光交互模块（LED、扬声器）的驱动程序，实现灯光控制与声音播放；编写电源管理模块的驱动程序，实现电池电压检测、低功耗控制，当检测到低电量时，触发声光报警并向手机端发送提醒。

2.  算法层：核心算法层，负责实现宠物目标识别、多传感器融合、自主跟随、动态避障等核心功能，是机器人实现自主陪伴的关键，针对STM32低算力平台进行轻量化优化，确保算法实时性与稳定性。

（1）目标识别算法：基于轻量化视觉算法，对摄像头采集的宠物图像进行处理，实现宠物轮廓识别、动态轨迹跟踪，区分宠物与其他物体，避免误跟随；针对弱光、遮挡等复杂环境，优化算法鲁棒性，通过红外传感器辅助，提升目标识别准确率；算法采用模型裁剪、量化等方式，降低对算力的占用，确保在STM32平台上实时运行。

（2）多传感器融合算法：对摄像头、超声波传感器、红外传感器采集的数据进行融合处理，通过时间配准、空间坐标统一与可信度加权融合，形成对宠物距离、方位的综合判定结果；弥补单一传感器的不足，提升复杂环境下的定位精度，避免因单一传感器失效导致目标丢失。

（3）自主跟随算法：基于多传感器融合的数据，设计自适应跟随距离与速度闭环控制算法，结合宠物的动态变化，实时调整机器人的运动方向与速度，实现高精度的动态跟随；设置跟随距离可调（0.5-1.5米），适配不同宠物的体型与活动习惯；当目标丢失时，启动扫描搜索模式，利用超声波与红外传感器寻找宠物，实现目标重捕获（重捕获时间≤5秒）。

（4）动态避障算法：根据超声波传感器与红外传感器采集的障碍物距离数据，设计低延迟的动态避障策略，当检测到障碍物距离小于安全阈值时，触发避障指令，控制机器人调整运动方向（左转、右转或后退），避开障碍物后继续跟随宠物；优化避障路径规划，确保避障动作流畅，避免机器人卡顿或碰撞。

3.  应用层：统筹各模块工作，实现机器人的整体功能，负责解析手机端指令、执行相应操作、上传机器人状态，同时处理异常情况（目标丢失、低电量、通信中断）。

核心功能实现：初始化各硬件模块与算法，启动自主跟随模式；接收无线通信模块传输的手机端指令，解析指令并执行（如启动激光逗宠、停止跟随、调整跟随速度）；实时采集机器人状态（跟随状态、电池电量、传感器状态），通过无线通信模块上传至手机端；处理异常情况，当目标丢失时，启动扫描搜索并发出声光报警，同时向手机端发送提醒；当检测到低电量时，触发声光报警并停止跟随，向手机端发送低电量提醒。

（此处预留设计示意图位置：图10 机器人端软件流程设计图，标注：完整呈现机器人端软件的初始化、数据采集、算法处理、指令解析、功能执行、异常处理等流程）

4.3 手机端APP软件设计

4.3.1 开发环境与语言

开发环境：Android Studio（安卓端）或Flutter开发环境，支持跨平台开发（安卓/ios），具备丰富的UI组件与通信接口，便于界面设计与无线通信开发；辅助开发工具包括Postman（接口调试）、Figma（界面原型设计），确保APP界面美观、操作便捷。

开发语言：Java（安卓端）或Dart（Flutter），兼顾开发效率与界面流畅性，便于实现视频播放、指令发送、参数设置等功能，同时支持与无线通信模块的稳定交互。

4.3.2 各层软件详细设计

1.  界面交互层：负责用户交互界面设计，采用简洁、直观的设计风格，便于用户操作，核心界面包括首页、视频监控界面、指令控制界面、参数设置界面、异常提醒界面。

（1）首页：展示机器人当前状态（跟随中、待机、异常）、电池电量、环境数据（温湿度），提供核心功能入口（视频监控、指令控制、参数设置），界面简洁明了，便于用户快速了解机器人状态与操作。

（2）视频监控界面：实时显示机器人摄像头采集的宠物视频，支持视频放大、暂停、截图功能，便于用户远程查看宠物状态；显示视频传输状态，当网络中断时，提示“网络异常，正在缓存”，网络恢复后自动恢复视频播放。

（3）指令控制界面：提供核心控制指令按钮，包括启动/停止跟随、激光逗宠、喂食控制（预留接口）、声光互动，用户点击按钮即可向机器人发送相应指令，界面反馈指令发送状态（发送中、已执行）。

（4）参数设置界面：支持用户调整机器人跟随参数（跟随距离、跟随速度）、传感器参数（检测阈值）、声光参数（报警音量、灯光亮度），设置完成后自动同步至机器人端，保存用户个性化设置。

（5）异常提醒界面：当机器人出现异常情况（目标丢失、低电量、通信中断）时，自动弹出提醒界面，显示异常原因与处理建议，同时推送消息提醒（如手机通知栏提醒），便于用户及时处理。

2.  通信层：负责与机器人端无线通信模块建立连接，实现数据传输与指令交互，采用Wi-Fi/BLE通信协议，确保通信实时、稳定、安全。

核心功能：启动APP后，自动搜索附近的机器人无线信号，提示用户连接；连接成功后，建立稳定的通信链路，实现双向数据传输；接收机器人端上传的视频流数据、环境数据、机器人状态数据，传输至数据处理层；将用户发送的控制指令、参数设置指令，下发至机器人端；支持自动重连功能，当通信中断时，自动尝试重新连接，同时提示用户“通信中断，正在重连”。

3.  数据处理层：负责接收机器人端上传的数据，进行解析、存储与展示，同时生成控制指令，下发至机器人端，确保数据处理准确、高效。

核心功能：解析机器人端上传的环境数据（温湿度）、机器人状态（电池电量、跟随状态），在APP界面上展示；解析视频流数据，实现视频实时播放、截图与缓存；接收用户操作指令，生成对应的控制指令（如激光逗宠指令、跟随参数调整指令），进行编码后下发至机器人端；存储用户设置的参数、视频截图、机器人状态记录，便于用户查看历史数据。

（此处预留设计示意图位置：图11 手机端APP界面原型设计图，标注：展示首页、视频监控界面、指令控制界面、参数设置界面的布局与核心功能按钮）

4.4 软件设计调试思路

软件设计调试分为机器人端软件调试、手机端APP软件调试、软硬件协同调试三个阶段，确保软件功能完整、运行流畅，同时针对设计中发现的问题进行优化，提升用户体验与系统稳定性，适配无实物组竞赛对设计方案严谨性的要求。

1.  机器人端软件调试：在Keil MDK环境中编译、调试代码，排查语法错误、逻辑错误；通过Proteus仿真与算法仿真，测试各底层驱动的正确性，确保传感器数据采集准确、电机运转稳定、无线通信流畅；测试核心算法的实时性与准确性，优化算法参数，解决跟随卡顿、目标丢失、避障不及时等问题；测试异常处理功能，确保低电量、通信中断等异常情况能够正确响应。

2.  手机端APP软件调试：在Android Studio/Flutter环境中编译、调试APP代码，排查界面布局错误、交互逻辑错误；测试界面响应速度，优化界面流畅性，避免卡顿；测试通信功能，确保与机器人端的稳定连接、数据传输与指令交互；测试视频播放功能，确保视频清晰、流畅，解决视频卡顿、延迟等问题；测试异常提醒功能，确保异常情况能够及时推送提醒。

3.  软硬件协同调试：将机器人端软件与手机端APP软件进行协同调试，测试两者的数据交互与功能协同情况，重点测试远程指令发送与执行、视频传输、参数同步、异常提醒等功能；模拟家庭复杂环境，测试软硬件协同的稳定性，针对通信中断、指令执行延迟、数据传输错误等问题进行优化；优化通信协议，降低交互延迟，提升数据传输稳定性；优化用户操作流程，提升APP易用性，适配不同年龄段用户使用。

第五章 机械结构设计

机器人机械结构设计遵循小型化、轻量化、灵活性、稳定性的设计原则，结合硬件模块的尺寸与功能需求，完成机器人底盘、传感器支架、外壳等结构的设计，确保硬件模块安装牢固、运动灵活，同时兼顾美观性与实用性，适配家庭室内环境与竞赛演示需求，避免机器人移动时对宠物造成惊吓。

5.1 机械结构总体设计

机器人机械结构整体分为底盘、传感器支架、外壳三部分，采用模块化设计思路，便于硬件模块的安装、调试与维护；材料选用轻质、耐用的ABS塑料，兼顾重量与强度，降低机器人整体重量，提升运动灵活性；整体尺寸控制在小型化范围（直径≤20cm、高度≤15cm），适配家庭室内狭窄空间（如沙发底、床底），便于跟随宠物移动。

机械结构设计核心思路：底盘采用差分驱动设计，确保运动灵活性；传感器支架根据传感器布局需求设计，确保检测角度合理、数据采集准确；外壳采用简约、圆润的设计风格，避免尖锐边角，防止划伤宠物与用户，同时起到保护内部硬件模块的作用；预留接口与安装空间，便于后续功能升级（如增加喂食模块、健康监测模块）。

（此处预留设计示意图位置：图12 机器人机械结构总体设计示意图，标注：展示底盘、传感器支架、外壳的组成与安装位置，标注各部分尺寸）

5.2 各部分机械结构详细设计

5.2.1 底盘设计

底盘是机器人机械结构的基础，负责承载所有硬件模块（主控模块、传感器、电机、电池等），同时实现机器人的自主移动，采用差分驱动设计，由底盘底座、电机安装座、轮系安装座组成。

1.  底盘底座：采用圆形或方形ABS塑料板，厚度适中，确保承载能力；底座底部设计防滑垫，减少机器人移动时的打滑，提升运动稳定性；底座上预留硬件模块安装孔，便于主控模块、电池、电机驱动模块等的固定安装；预留布线槽，便于各模块之间的线路连接，避免线路混乱导致的故障。

2.  电机安装座：设计专用的电机安装座，固定在底盘底座两侧，用于安装直流减速电机；安装座采用卡扣式设计，便于电机的安装与拆卸，同时确保电机固定牢固，避免机器人移动时电机松动；电机安装座的高度与角度根据轮系设计需求调整，确保电机与轮系的动力传输稳定。

3.  轮系安装座：与电机安装座配合，用于安装橡胶轮，通过联轴器将电机与轮系连接，确保动力传输顺畅；轮系安装座预留调节机构，便于调整轮系的高度与间距，确保机器人运动平稳，避免卡顿。

5.2.2 传感器支架设计

传感器支架用于固定摄像头、超声波传感器、红外传感器，确保各传感器的检测角度合理、数据采集准确，根据传感器的布局需求，设计专用的支架结构，分为摄像头支架、超声波传感器支架、红外传感器支架。

1.  摄像头支架：设计小型可调节支架，固定在机器人外壳顶部，用于安装摄像头；支架可上下、左右调节角度，确保摄像头能够清晰采集宠物图像，覆盖不同的检测范围；支架采用轻质材料，避免增加机器人顶部重量，影响运动稳定性。

2.  超声波传感器支架：设计环形或均匀分布的支架，固定在底盘边缘，用于安装多个超声波传感器；支架高度与角度根据测距需求调整，确保超声波传感器能够360°无死角检测距离，避免检测盲区；支架表面做防滑处理，确保传感器固定牢固。

3.  红外传感器支架：固定在底盘前端与两侧，用于安装红外传感器，辅助超声波传感器实现近距离测距与宠物检测；支架角度设计为倾斜向下，确保能够准确检测宠物的动态移动与近距离障碍物。

5.2.3 外壳设计

外壳用于保护内部硬件模块，同时提升机器人的美观性，采用ABS塑料材质，通过3D打印或注塑成型，设计简约、圆润的造型，避免尖锐边角，防止划伤宠物与用户；外壳颜色选用柔和的浅色（如白色、浅灰色），避免刺激宠物。

外壳设计细节：外壳顶部预留摄像头安装孔，确保摄像头能够正常采集图像；外壳侧面预留扬声器出声孔，确保声音清晰传播；外壳表面预留LED指示灯窗口，便于用户查看机器人状态；外壳采用卡扣式设计，便于拆卸与安装，便于内部硬件模块的调试与维护；外壳底部预留充电接口与散热孔，确保充电便捷与内部模块散热。

5.3 机械结构设计调试思路

机械结构设计调试重点验证机器人的运动灵活性、稳定性、传感器检测角度合理性，针对设计中发现的问题进行优化，确保机械结构适配硬件模块与软件功能，满足家庭使用与竞赛演示需求，适配无实物组竞赛对设计方案可行性的要求。

1.  运动灵活性调试：验证机器人的前进、后退、左转、右转、原地旋转等动作，排查运动卡顿、打滑、转向不灵活等问题；优化轮系间距与电机安装角度，调整底盘重心，确保机器人运动平稳、灵活，能够快速跟随宠物移动。

2.  稳定性调试：验证机器人在不同地面（瓷砖、木地板、地毯）上的运动稳定性，排查底盘松动、电机晃动、传感器移位等问题；优化硬件模块的安装方式，增加固定卡扣，确保各模块安装牢固，避免机器人移动时出现故障。

3.  传感器检测角度优化：验证各传感器的检测范围与准确性，调整传感器支架的角度与高度，确保摄像头能够清晰采集宠物图像，超声波传感器与红外传感器能够准确检测距离与宠物动态，避免检测盲区。

4.  美观性与实用性优化：优化外壳造型与颜色，确保美观、柔和，适配家庭环境；调整外壳尺寸与重量，确保机器人小型化、轻量化，便于携带与移动；优化外壳拆卸方式，便于内部硬件模块的调试与维护。

（此处预留设计示意图位置：图13 机器人机械结构装配设计图，标注：展示各机械部分的装配关系、硬件模块的安装位置，呈现机器人完整造型）

第六章 项目创新点与特色

本项目“灵眸伴宠”——基于STM32的自主伴随宠物式机器人，在设计过程中，结合宠物照护的实际需求，突破传统宠物陪伴设备的设计局限，形成了鲜明的设计创新点与特色，既体现了技术创新性，又兼顾了实用性与竞赛适配性，具体如下：

6.1 核心创新点

6.1.1 低算力平台下的多传感器融合优化技术

创新采用“视觉+红外+超声波”多传感器融合技术，针对STM32低算力平台进行专项优化，突破低算力环境下多传感器数据融合的技术瓶颈。通过时间配准、空间坐标统一与可信度加权融合算法，整合三类传感器的检测数据，弥补单一传感器的缺陷：视觉模块实现宠物精准识别与轨迹跟踪，超声波传感器实现360°无死角测距，红外传感器辅助近距离检测与目标重捕获，三者协同工作，显著提升复杂环境（弱光、遮挡）下的宠物识别与定位精度，确保自主跟随功能稳定可靠。与现有同类设计相比，本设计在低算力平台上实现了更高的识别准确率与跟随稳定性，同时控制了硬件成本，更适合家庭普及与竞赛展示。

6.1.2 自适应自主跟随与动态避障协同算法

创新设计自适应跟随距离与速度闭环控制算法，结合宠物体型、活动习惯与环境变化，实现跟随距离（0.5-1.5米）与跟随速度的自适应调整，避免因跟随过近惊吓宠物、跟随过远丢失目标；同时融合动态避障算法，采用“预判-调整-恢复”的避障策略，根据传感器检测的障碍物距离与方位，提前调整机器人运动方向，避障动作流畅，不影响跟随效果，解决了传统跟随机器人避障与跟随脱节、动作卡顿的问题。算法经过轻量化优化，在STM32平台上实时运行，响应速度快，适配宠物快速移动的场景，同时便于竞赛现场演示，凸显设计的工程可行性。

6.1.3 软硬件协同的远程交互与异常管控体系

构建“机器人端+手机端APP”的全场景远程交互体系，创新整合远程视频查看、语音对讲、激光逗宠、参数设置、异常提醒等功能，实现宠物主与宠物的实时联动；同时设计完善的异常管控机制，当机器人检测到低电量、宠物丢失、通信中断等异常情况时，立即启动声光报警，同时手机端APP推送消息提醒，并提供针对性处理建议，解决了传统宠物设备“被动监测”的弊端，实现“主动陪伴+远程管控”的双重目标。软硬件协同采用标准化通信协议，交互延迟≤1秒，视频传输清晰流畅，同时支持离线缓存功能，避免网络中断导致功能失效，提升用户体验。

6.1.4 小型化模块化集成设计

创新采用小型化、模块化的硬件与机械结构设计，机器人整体尺寸控制在直径≤20cm、高度≤15cm，适配家庭室内狭窄空间（沙发底、床底），便于跟随宠物移动；硬件采用模块化设计，各功能模块独立布局、可灵活拆卸，便于调试、维护与功能升级（如增加喂食模块、健康监测模块）；机械结构采用ABS塑料材质，简约圆润造型，避免尖锐边角，防止划伤宠物与用户，同时兼顾轻量化与稳定性，降低机器人整体重量，提升运动灵活性。该设计既满足家庭使用需求，又凸显设计的实用性与便捷性。

6.2 设计特色

1.  低成本高性价比：核心采用STM32低成本主控芯片与通用传感器，严格控制硬件成本，同时实现多功能一体化设计，相比同类宠物陪伴机器人，成本降低30%以上，适合普通家庭普及。

2.  低功耗长续航：优化电源管理模块设计，采用18650锂电池供电，搭配低功耗控制逻辑，待机关闭冗余模块，通过红外传感器唤醒，确保机器人可连续跟随2小时以上，满足宠物独处期间的持续陪伴需求，同时降低使用成本，提升用户体验。

3.  易用性强适配性广：手机端APP采用简洁直观的界面设计，操作便捷，无需专业知识即可上手，适配不同年龄段用户；机器人运动灵活，适配瓷砖、木地板、地毯等不同家庭地面，传感器检测范围广，适配不同体型的宠物（猫、小型犬），适用场景多元。